T518-PCMCIA 11Mbps PCMCIA无线适配器 用户手册

目 录

1.	T518-PCMCIA简介	5

1.1.	产品特征	5

1.2.	产品应用	5

1.2.1.	远程访问企业局域网	6

1.2.2.	难以布线的环境	6

1.2.3.	经常需要频繁变动的环境	6

1.2.4.	临时需要搭建的局域网	6

1.2.5.	需要移动访问数据库的工作人员	6

1.2.6.	SOHO（小型办公室和家庭办公室）	6

1.2.7.	高安全性连接	6

1.3.	产品组成	6

1.4.	指示灯	7

2.	硬件安装	7

2.1.	系统安装要求	7

2.2.	硬件安装	8

3.	软件安装	8

3.1.	在Windows XP下安装T518-PCMCIA	8

3.2.	在Windows 2000下安装T518-PCMCIA	12

3.3.	在Windows NT 4.0下安装T518-PCMCIA	15

3.4.	在 Windows 98/ME下安装T518-PCMCIA	19

3.5.	从系统中移走T518-PCMCIA	23

4.	配置T518-PCMCIA	24

4.1.	安装无线网卡的工具软件	24

4.2.	使用无线网卡的工具软件	26

4.2.1.	Monitor	26

4.2.2.	Statistics	29

4.2.3.	Site Survey	30

4.2.4.	Encryptions	31

4.2.5.	Advanced	32

4.2.6.	Version	34

5.	附录A：网络配置	35

5.1.	网络拓扑结构	35

技术支持

T518-PCMCIA 11M无线网卡的Firmware(固件)版本可以在Utility的About中查到。您可以从产品供应商或者厂商的网站上下载和升级最新的版本，当您在安装或使用T518-PCMCIA无线网卡的时候，如果有难以解决的问题，请联系产品的供应商以取得帮助。

使用说明简述

T518-PCMCIA 11M无线网卡的初版使用说明是2002年2月份发表。这个使用说明包括在Windows XP、Windows 2000、Windows NT、Windows 98和Windows ME系统下安装和配置T518-PCMCIA无线网卡的步骤。请你花一些时间了解该使用说明并熟悉无线网络的一些相关技术。

FCC（美国联邦通信委员会）声明

本设备已经成功通过各项有关的测试，根据FCC规定第15章，符合B类数字设备的限制，这些限制确保在安装使用时可以提供对有害干扰的防护。

本设备产生、使用并辐射射频能量，如果安装和使用不当，有可能会对无线电通信产生有害干扰。另外，不保证在某些特殊的安装环境下不发生干扰。

如果该设备对收音机或电视机产生干扰，可以通过先关闭然后再打开本设备的方法来判断这种情况的发生，用户可以通过尝试以下的一个或多个方法来排除干扰：

－调整收音机或电视机的天线

－增加本设备与收音机或电视机间的距离，或者在它们之间增加间隔物

－将本设备与收音机或电视机使用的插座分开

－向经销商或有经验的收音机/电视机技术人员咨询以获得帮助

# T518-PCMCIA简介

T518-PCMCIA 11M无线网卡遵循IEEE802.11b协议，是一种标准的PCMCIA适配器，可以使用在笔记本电脑PCMCIA II型插槽上。11M的数据传输速率可以提供等价于有线以太网的速度通过无线访问私有网络或者互联网。另外，它的天线是可以分离的。当安装完毕后，与支持802.11和802.11b协议的无线网络产品可以相互通信。

## 产品特征

- 完全兼容802.11b标准。

- 采用直接序列扩展频谱（DSSS）技术，提供高效、抗干扰和安全的无线访问机制。

- 支持1M、2M、5.5M和11M的数据传输速率。

- 在开放环境下的传输距离可以达到240米。

- 与有线以太网实现无缝连接。

- 强大的移动功能。

- 即插即用。

- 安装方便。

- 功耗低。

- 支持多种操作系统（Win98/ME/NT/2000/XP）。

- 支持高安全性的WEP加密（64位和128位）。

- 提供基于窗口的诊断工具。

## 产品应用

T518-PCMCIA 11M无线网卡为无线访问提供快速、可靠、低成本的解决方案，具体应用如下：

### 远程访问企业局域网

电子邮件、文件传输和终端仿真。

### 难以布线的环境

历史古建筑、石棉建筑和开放的环境等无法布线的地方。

### 经常需要频繁变动的环境

零售商、生产商需要频繁变动工作场所的地方。

### 临时需要搭建的局域网

如商品展示、展览会等需要临时搭建局域网的地方；零售商、航空公司和航运公司在高峰期需要增加工作站的时候；财务审计人员需要在客户处建立工作组。

### 需要移动访问数据库的工作人员

医生、护士、零售商需要移动访问数据库的地方。

### SOHO（小型办公室和家庭办公室）

SOHO使用者需要快速简单的组建小型局域网。

### 高安全性连接

采用WEP加密，提供高安全的无线网络。

## 产品组成

T518-PCMCIA无线网卡主要由以下部件组成。如果在下面的清单中发现没有或者有损坏的部件，请联系本地的经销商。

- 11M无线网卡 *1片

- 软件和文档光盘或软盘 *1套

- 11M 无线网卡用户手册 *1本

## 指示灯

T518-PCMCIA 11M无线网卡有两个指示灯。指示灯的作用描述如下：

- 电源指示灯

关 — 不亮

Power

开 — 常绿

Link

- Link指示灯

  - 黄灯闪烁 — 正在传输数据

  - 不亮 — 没有传输

# 硬件安装

这一章节描述了T518-PCMCIA 11M无线网卡在Windows XP/2000/NT/ME/98下的安装方法。

一个完整的安装包含如下步骤：

- 第一步：将T518-PCMCIA插入您的笔记本电脑。

- 第二步：安装相应的驱动程序和工具软件。

- 第三步：进行基本的配置

- 第四步：完成安装。

## 系统安装要求

使用T518-PCMCIA 11M无线网卡，计算机必须有以下配置：

- 一个PCMCIA II或III型的插槽，PCMCIA 2.1.0版本（或更高的）的规格必须与插槽兼容。

- Windows XP/2000/NT/98/ME操作系统（带有Windows安装盘、磁盘以备安装无线网卡时使用）。

- 安装11M无线网卡的驱动程序和utility 至少需要500K字节硬盘空间。

## 硬件安装

对于T518-PCMCIA 11M无线网卡的安装，请按下列步骤去做：

- 在计算机上寻找一个可用的PCMCIA II或III型插槽。

- 将11M无线网卡插入到标准的PCMCIA II型插槽。（注：标签朝上）

- 11M无线网卡在笔记本电脑中的插入位置

注意：不要硬性地将网卡插入槽中。强制插入将会损坏网卡和插槽。如果网卡不能平滑地插入槽中，请拔出网卡然后在试着重新插入。

# 软件安装

这一章节描述了在Windows 98/ME/NT4.0/2000和Windows XP操作系统下，怎样安装T518-PCMCIA 11M无线网卡的驱动程序。

注意：在安装前，建议您准备好Windows的安装盘，因为在安装过程中，需要某些系统文件。

## 在Windows XP下安装T518-PCMCIA

- 将T518-PCMCIA插入电脑中标准PCMCIA II型的插槽。 Windows XP将自动检测到新硬件并且会弹出“找到新的硬件向导”窗口。选择“从列表或指定位置安装（高级）（S）”，单击下一步。

- 将T518-PCMCIA自带的光盘插入光驱，选择“查找可移动媒介[软驱，CD-ROM]”，并单击下一步。

- Windows将发现“Wireless LAN Card”，然后开始将相应的文件拷到系统中。点击下一步，继续安装。

- 单击完成。

- 打开“控制面板→系统→设备管理器→网络适配器”，检查是否有错误的图标

显示。如果没有,则说明无线网卡安装成功。

- 安装完T518-PCMCIA后，Window XP将显示“Wireless Network Connection # ”信息条。

点击这个信息条，“Connect to Wireless Network（连接到无线网络）”的窗口将出现，让用户连接到一个可用的无线网络（AP），如下图所示。您可以点”高级”按钮进行高级配置，如下面的第二个图所示。

获知更多的关于如何使用自动配置无线网络，请参考Windows Xp的帮助文件。

另外，T518-PCMCIA自带的网络监测工具软件提供给您更多的工具去配置无线网卡和监测无线连接状况。要获知更多的关于安装和使用无线网络监测工具软件的信息，请参考“安装无线网卡的工具软件”和“使用无线网卡的工具软件”。

注意：在Windows XP下，请使用“自动配置无线网络”去配置你的T518-PCMCIA卡。T518-PCMCIA自带的无线网络工具软件不被Windows XP所支持。

## 在Windows 2000下安装T518-PCMCIA

- 将T518-PCMCIA插入电脑中标准PCMCIA II型的插槽。

- Windows 2000 将自动检测到新硬件并且提示您安装所需的驱动程序。

- 选择“搜索适于我的设备的驱动程序（推荐）（S）”，单击下一步。

- 选择驱动程序所对应的位置，单击下一步。

- Windows 2000 找到“_WCard”的驱动程序，单击下一步。

- 单击完成。

- 打开“控制面板→系统→设备管理器→网络适配器”，检查是否有错误的图标显示。如果没有,则说明无线网卡安装成功。

## 在Windows NT 4.0下安装T518-PCMCIA

- 作为管理人员登录。

- 单击“Control Panel→ Network→Adapters→Add”。

- Windows NT 将列表显示它所支持的适配器。选择“OTHERS”, 或者单击从“Have Disk”按钮继续。

- 系统将搜索11M无线网卡在Windows NT环境下驱动程序所在的驱动器/路径。将含有T518-PCMCIA驱动程序和Utility的CD-ROM或者软盘插入相应的驱动器,选择正确的路径。

- 系统安装无线网卡的驱动程序。

- 图：选择设备型号

- 在对话框中将显示11M 无线网卡的型号，单击OK后。请选择 “Default Channel”、“Network Type”和“SSID”，或者人工设置。单击OK继续。

- 单击“Control Panel→ Network→Adapters→Properties”。定义每个参数，比如IP Address(IP地址), Subnet Mask(子网掩码)和Default Gateway(网关)。

- 重新启动系统。

- 为确保T518-PCMCIA工作正常，打开“Control Panel→ Devices”, 核实网卡是否已开始工作。

## 在 Windows 98/ME下安装T518-PCMCIA

- 将T518-PCMCIA插入到标准的PCMCIA II型插槽。

- Windows 95/98/ME 将自动检测到新硬件并且提示您安装所需的驱动程序。

- 选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”，单击“下一步”。

- 选择驱动程序所在位置（软驱或者指定的位置）,然后单击“下一步”。

- Windows 95/98/ME 将会找到“Wireless LAN Card”，单击“下一步”。

- 一旦[请插入Windows 98第二版 CD-ROM/ME CD-ROM,然后点击OK]的窗口出现，输入相应的路径，然后点击OK。通常情况下，这些文件可以在C:Windows 或者C:Windows\system下找到。

- 单击完成。

- 重新启动计算机。

- 打开“控制面板→系统→设备管理器”，如果有错误信息显示则检查网络适配器。如果没有，表示无线网卡安装成功。

## 从系统中移走T518-PCMCIA

如果您不需要T518-PCMCIA 11M无线网卡所提供的无线连接，建议您按照下面提供的方

法将它从插槽中拔除。

注意：当您拔除T518-PCMCIA 11M无线网卡后，您将丢失到网络的连接。在拔掉它之前，请确认你已经关闭文件和网络应用程序（如e-mail）。

建议您在将网卡从槽中拔掉之前，要Disable（失效）掉它。这将让Windows操作系统做如下的一些操作：

- 从网络服务器中注销

- 让无线网卡的驱动程序失效

- 停止向插槽供电

为了停止使用T518-PCMCIA无线网卡，须完成如下步骤：

- 右击Windows任务栏中的PC卡图标。

- 选择“停止无线网卡”

- 等待几秒钟，直到操作系统弹出一个信息窗口提示您可以安全地移除无线网卡。点击OK，然后您就可以拔掉T518-PCMCIA了。

# 配置T518-PCMCIA

这一章节主要帮助您安装和使用T518-PCMCIA无线网卡的工具软件。

## 安装无线网卡的工具软件

- 把你的T518-PCMCIA光盘或者软盘插入到相应的驱动器，执行Setup.exe安装程序，下面的界面将显示安装的进程。

- 选择Utility的安装位置。

- 安装程将会把Utility添加到程序文件夹，你可以使用已有的文件夹或者重新创建一个新的文件夹。

- 根据你的需要选择添加Utility快捷方式。

完成后，通过开始→程序运行无线局域网监测工具软件，它的图标将出现在系统托盘中（在任务栏的右下角）。点击图标将打开配置窗口。当你最小化此窗口时，系统托盘图标将重新出现在任务栏。

系统托盘图标的背景颜色指示链路状态：

蓝色表示链路状态好或差。

红色表示没有连接。

## 使用无线网卡的工具软件

无线局域网监测工具软件可以让您改变配置和执行用户级的诊断。无线局域网监测工具软件包含五个属性页让您监测和配置无线网卡：Monitor,Statistics,Site Survey,Encryptions,Advanced和Version。

### Monitor

在Monitor属性页中，您可以修改配置参数，例如Operration Mode（操作模式）、Channel （信道）、SSID（服务区域号）、Tx Rate（发送速率）、Int. Roaming。点击Change（改变）按钮，您可以改变无线网卡的参数。做好配置后，点击Submit（提交）按钮让改动生效。另外，您可以查看无线网卡的基本信息和当前状态，比如MAC Address（MAC地址）、Status（显示与此无线网卡连接的访问点的MAC地址）、Signal Strength（信号强度）、Link Quality（链路质量）。

- Operating Mode（操作模式）

无线网卡有两种操作模式。如果您需要通过Access Point（访问点）访问公司网络和Internet，请选择“Infrastructure”。当您需要组建一组无线工作站以共享文件和打印机时，请选择“Ad－Hoc”（不需要访问点），并且要给所有的无线工作站设置相同的ESSID（扩展服务区域号）。

- Channel（信道）

要组建Infrastructure网络，无线工作站和访问点的信道必须相同。当无线网卡工作在Infrastructure模式时，无线网卡会搜寻并选择一个访问点，并将自己的信道保持与此访问点一致。用户不需要手工设置无线网卡的信道。

- SSID

SSID是一个唯一的标识号，被访问点和工作站用来标识一个无线局域网。与某个访问点连接上的所有无线终端必须拥有相同的SSID。缺省的设置为空，这可以让您的无线网卡自动连接到处在无线适配器附近的某个访问点（Infrastructure模式）。或者，您可以在SSID域指定访问点的SSID，然后无线网卡会试图与拥有相同SSID的访问点或工作站建立连接。

- Tx Rate

11M 无线网卡提供几种不同的数据速率选项让您选择。数据速率选项包括Auto（自动）、Fixed 1Mbps（固定1M）、Fixed 2Mbps（固定2M）、Fixed 5.5Mbps（固定5.5M）和Fixed 11Mbps（固定11M）。在多数的网络情形下，您将会发现出厂的缺省设置－Auto可以满足性能要求。Auto选项让无线网卡工作在最大数据速率下。当通信质量低于某个水平时，无线网卡会自动切换到一个较低的数据速率。一般情况下，传输速率越低，就越稳定。同样地，当通信质量又改善后，无线网卡会逐渐增加数据速率直到它已达到可行的最高传输速率。

- Int. Roaming（此功能将很快实现）

- MAC Address

MAC地址是一个硬件标识号，用以将此网卡与其它的相区别。您将会在访问点状态信息的底部看到这个标识号。

在Monitor属性页的状态栏提供了如下信息：

- Status（状态）

当工作在Infrastructure模式时，此栏显示正在与无线网卡通讯的访问点的MAC地址；当工作在802.11 Ad-Hoc模式时，此栏显示与本工作站处在同一802.11 Ad-Hoc网络的计算机所使用的虚拟MAC地址。

- Signal Strength（信号强度）

基于接收到的访问点信标的信号强度。与链路质量类似，信号强度有4个等级：

100％～80％：信号强度优。

80％～60％：信号强度良。

60％～40％：信号强度中等。

低于40％：信号强度差或没有连接。

- Link Quality（链路质量）

基于接收到的访问点信标的质量，链路质量分4个等级：

100％～80％：链路质量优。

80％～60％：链路质量良。

60％～40％：链路质量中等。

低于40％：链路质量差或没有连接。

### Statistics

此属性页实时地显示无线网卡无线端的收发量（单位为字节每秒）。

### Site Survey

点击Re-scan按钮后，Site Survey属性页会显示工作环境附近的所有访问点。除了显示每个访问点的ESSID，它还会显示BSSID，Signal（信号），Channel（信道），WEP状态和Network Type（网络类型）。为了加入找到的一个访问点，选中该访问点的MAC地址，然后无线网卡将会连接到此访问点。

- BSSID：访问点的MAC地址。

- SSID：访问点的SSID。

- Signal Level：基于接收到的访问点信标的信号强度。

- Channel：访问点的信道号。

- WEP：指示访问点是否使用WEP加密。

- Type：指示访问点的工作模式。

### Encryptions

为阻止未经授权的用户访问,11M T518-PCMCIA无线PCMCIA适配器提供高度安全的数据加密方式，即众所周知的WEP加密方式。如果你需要高安全性的数据传输，在Encryption属性页中进行如下操作：

你可以根据需要选择使用WEP数据加密传输。

- 在Encryption下拉框中选择64bit或128bit加密方法。

- 指定加密密钥。设置密钥有两种方法，如下所述：

在Encryption下拉框中，有三种选择：

- Disable － 允许无线适配器不使用数据安全加密通过AP通信。

- 64 Bit － 无线适配器通过AP通信需要使用64位数据加密。

- 128 Bit － 无线适配器通过AP通信需要使用128位数据加密。

在Encryption属性页中，您可以指定四个不同的加密密钥并选择其中的一个对传输的数据进行加密。您可以按照下面的方法设置加密密钥：

对于64－bit加密来说，有如下两种设置方法：

- 5个字符，每个字符的选择范围在“a-z”，“A-Z”和“0-9”中（如MyKey）。

- 以“0x”开头的10位十六进制数，每个数位的选择范围在“A-F”和“0-9”中（如0x11AA22BB33）。

对于128－bit加密来说，有如下两种设置方法：

- 13个字符，每个字符的选择范围在“a-z”，“A-Z”和“0-9”中（如WEPencryption）。

- 以“0x”开头的26位十六进制数，每个数位的选择范围在“A-F”和“0-9”中（如0x11AA22BB33123456789ABCDEFF）。

您不需要对四个密钥都进行设置，因为WEP只用一个密钥。通过“WEP key to use”选择其中一个密钥对无线数据加密。在“WEP Mode”下拉框中，您可以选择“Mandatory”或“Optional”。Mandatory强制无线网卡只能与其它的也进行加密的无线工作站通信。Optional允许无线网卡能与加密或不加密的其它无线工作站都可以通信。

对于Authentication Type（认证类型），您可以选择“Open System”（开放系统）或“Shared Key”（共享密钥）作为无线设备间的认证方式。“Open System”（开放系统）和“Shared Key”（共享密钥）都是IEEE802.11标准中定义的认证方法。两者之间的不同在于“Shared Key”要求使用WEP加密机制。也就是说，如果您选择“Shared Key”认证方式，您就必须对WEP的密钥进行设置。

当将上述所有的栏都设置好后，点击Submit（提交）按钮以让加密生效。

注意：你必须在所有的无线终端和AP(访问节点)上设置相同的数据加密密钥,才能进行数据加密传输。如你在你的无线适配器里使用Key 1(MyCar)，那么你必须在其它的工作站上也设置使用相同的Key 1(MyCar)，才能和其它的工作站通信。你只会在你第一次设置时看到你所设的密钥，如Key 1(MyCar)，以后每次你只会看到“xxxxxxxxx”。

### Advanced

在某种网络环境下，用户也可以通过无线局域网监测工具进行一些高级配置。这些高级的配置选项包括Preamble Type（包头类型），Fragmentation Threshold（分段上限）和RTS/CTS Threshold（RTS/CTS上限）。在进行相应的设置后，要点击Submit（提交）按钮。

- Preamble Type（同步设置）

无线网卡支持三种同步设置：Long Preamble(长)，Short Preamble(短)，Auto(自动)。长的同步设置确保与老的网卡之间的兼容性。短的同步设置可以提高吞吐性能。缺省值是Auto。

- Frag. Threshold（分段机制）

当运用无线网络进行高负荷传输的时候，使用分段传输机制来提高网络的性能。如果你经常使用11M的无线网络适配器传输大的文件，你可以使用分段传输机制来分割大的数据包。有效的数值范围是在256到2346之间。如果此值大于2346，分段传输机制将失效。缺省值是Disable（失效）。

- RTS/CTS Threshold（RTS/CTS请求/发送机制））

RTS Threshold是一种机制,它是为了解决“掩藏节点”的问题。“掩藏节点”是指两个无线终端在同一个AP(访问节点)的覆盖范围内,而它们不在彼此的覆盖区域内。下图演示了一个掩藏节点的例子。当一个节点试图通过AP传输数据时，它也许没有意识到其它的节点正在使用同样的通道，当这两个节点在相同的时间同时传输数据时，它们也许会在同时抵达AP时产生碰撞。然而RTS Threshold(发送请求)机制会提供一个解决方法以避免这种碰撞。当您在有可能出现掩藏节点问题的无线终端上启用RTS/CTS机制时，这个终端和它的AP（访问点）将使用Request to Send（请求发送）/Clear to Send（清除发送）协议。无线终端在发送数据前将发一个RTS给AP（访问点），表明它准备发送数据。AP（访问点）接收到后，将发送一个CTS消息给覆盖范围内的所有终端，通知其它的终端延迟传输，同时也向请求发送数据的终端表明了AP（访问点）已经准备接收它一定时间片内的数据了。

如果掩藏节点问题已经出现，请指定包的大小。如果数据包大小超过了您设置的值，RTS机制将被激活。此值的有效范围是0～2346，如果大于2347，RTS机制将失效。缺省值是Disable（失效）。

注意：启用RTS机制将造成更多的网络负担，这会给吞吐性能造成负面影响，而不是正面的。

### Version

此属性页显示Driver（驱动程序）、Firmware（固件）的版本。

# 附录A：网络配置

11M的无线局域网产品支持IEEE 802以太网的标准。

11M无线局域网产品能配置成如下网络类型：

- 部门或者SOHO局域网Ad-Hoc模式

- 企业局域网Infrastructure模式

- 点对点局域网互连模式

## 网络拓扑结构

- Ad-Hoc

图：Ad-Hoc 模式

对等模式是指安装由无线网络适配器的多台计算机组成的局域网，它们通过无线适配器进行彼此的通讯。对等模式下的所有无线终端必须使用相同的工作信道。

- Infrastructure

图：Infrastructure

AP为无线工作站提供到有线网的访问。一个完整的Infrastructure接入模式应包括无线LAN和有线LAN两部分。一群无线工作站和一个无线接入点称为基本服务集（BBS）。每一个无线工作站可以通过一个接入点（AP）访问有线局域网段的任意工作站。

多个无线接入点（AP）能提供漫游的功能，这扩展了传输的范围。无线接入点（AP）能在自己的基本服务集（BBS）里传输数据，这样在接入模式里的传输范围被扩展一倍。

图：漫游

- Inter-Building

图：Inter-Building模式

点对点模式可以将物理上分开的局域网连接起来。连接的可以是有线网络，也可以是无线网络。通过配合使用高增益天线和放大器，可以将无线网络的范围扩展到30公里以上。